Innehållsförteckning		Sid

Innehållsförteckning	 Sid	1

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM	1

PVB.2	Blandare	1

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar	1

PVB.22	Badkarsblandare	1

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare	1

PVB.24	Disklådsblandare	3

PVB.25	Tvättstugeblandare	3

PVB.26	Tvättränneblandare	3

PVB.27	Spolblandare	3

PVB	TAPPVENTILER, BLANDARE M.M. I TAPPVATTENSYSTEM

PVB.2	Blandare

PVB.21	Duschblandare och duschanordningar

PVB.22	Badkarsblandare

PVB.23	Tvättställsblandare och bidéblandare

BL1

Elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

Blandaren skall vara försedd med följande egenskaper:

- Temperaturvred

- Batteridrift samt vara anpassningsbar för nätdrift

- Vandalsäkert ytterhölje i metall

- Avtagbart temperaturvred som kan ersättas med täcklock

- Omställbar temperaturbegränsning i blandaren

- Energi- och vattenbesparande strålsamlare

- Automatisk justering av sensoravståndet

- Spoltidsbegränsning

- Valbar efterspoltid, 2–6 sek

- Spolningsfunktion 30 sek via sensorn

- Avstängning av flöde i 60 sek via sensorn

- Funktion för automatisk hygienspolning

- Flexibla anslutningsrör i metallspunnen Soft PEX®, lekande G3/8

- All service skall kunna ske från ovansidan av blandaren.

- IP klass sensor: IP67

- Utförd i blyfritt material

- Nickelfria vattenvägar

- Programmerings samt statusavläsning skall kunna ske via fjärrkontroll.

MORA MMIX TRONIC BERÖRINGSFRI TVÄTTSTÄLLSBLANDARE

- Krom, 5 l /min vid 2–6 bar	MA nr 72 00 80, RSK 855 35 27

- Svart*, 5 l/min vid 2–6 bar	MA nr 72 00 80.11, RSK 843 05 92

- Champagne*, 5 l/min vid 2–6 bar	MA nr 72 00 80.16, RSK 843 06 45

- Polerad koppar*, 5 l/min vid 2–6 bar	MA nr 72 00 80.14, RSK 843 06 44

- Polerad mässing*, 5 l/min vid 2–6 bar	MA nr 72 00 80.60, RSK 843 06 46

- (*PVD beläggning)

TILLBEHÖR.

push-down ventil

Med bräddavlopp, byggdjup under bänk: 39 mm.

- Krom			MA nr S600142, RSK 856 01 36

- Svart*			MA nr S600142.11, RSK 856 01 37

- Polerad koppar*			MA nr S600142.14, RSK 856 01 40

- Champagne*			MA nr S600142.16, RSK 856 01 41

- Polerad mässing*			MA nr S600142.60, RSK 856 01 45

- (*PVD beläggning)

förhöjningsfot

För höjning av blandaren med 80 mm.

- Krom			MA nr S600130, RSK 848 31 89

- Svart*			MA nr S600130.11, RSK 848 31 92

- Polerad koppar*			MA nr S600130.14, RSK 848 31 93

- Champagne*			MA nr S600130.16, RSK 848 31 94

- Polerad mässing*			MA nr S600130.60, RSK 848 31 95

- (*PVD beläggning)

FJÄRRKONTROLL TRONIC

För programmering och diagnostik av elektronisk tvättställsblandare typ MORA MMIX Tronic

- MA nr 72 94 80.AE, RSK 855 35 70

PVB.24	Disklådsblandare

PVB.25	Tvättstugeblandare

PVB.26	Tvättränneblandare

PVB.27	Spolblandare